โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตู้ชาร์จโทรศัพท์มือถือพลังงานหมุนเวียน

จากเซลล์แสงอาทิตย์และกังหันลม

ร่วมกับระบบชำระเงินอัตโนมัติผ่าน PromptPay

Renewable Energy Mobile Charging Station

with Automated PromptPay Payment System

โดย

..............................................................

..............................................................

..............................................................

ครูที่ปรึกษาโครงงาน

..............................................................

โรงเรียน ..............................................................

ปีการศึกษา ................

[ให้เติมข้อมูลในช่องว่างทั้งหมดบนหน้าปก และปรับรูปแบบตามที่โรงเรียนกำหนด]

# บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างตู้ชาร์จโทรศัพท์มือถือที่ใช้พลังงานหมุนเวียนจากเซลล์แสงอาทิตย์และกังหันลม โดยผสานเข้ากับระบบเก็บเงินอัตโนมัติผ่าน PromptPay และระบบติดตามข้อมูลพลังงานแบบเวลาจริงผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

ระบบประกอบด้วยส่วนหลัก 4 ส่วน ได้แก่ (1) ส่วนผลิตและจัดเก็บพลังงาน (2) ส่วนควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 จำนวน 2 บอร์ด ทำหน้าที่วัดค่าพลังงานและควบคุมการจ่ายไฟผ่านรีเลย์ (3) ส่วนฐานข้อมูลกลาง Firebase Realtime Database ที่ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมประสานระหว่างทุกองค์ประกอบ และ (4) ส่วนระบบชำระเงินซึ่งประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์ Node.js ที่ทำงานบนบริการคลาวด์ ทำหน้าที่สร้างรหัส QR สำหรับชำระเงินและรับการแจ้งเตือนการชำระเงินสำเร็จผ่านกลไก Webhook

ผลการดำเนินงานพบว่า ระบบชำระเงินสามารถทำงานได้ครบวงจรตั้งแต่ผู้ใช้เลือกแพ็กเกจ ชำระเงินผ่าน PromptPay จนถึงการสั่งเปิดวงจรจ่ายไฟโดยอัตโนมัติภายในเวลาไม่เกิน 5 วินาที ผู้จัดทำได้ค้นพบและแก้ไขข้อบกพร่องเชิงตรรกะที่สำคัญจำนวน 10 รายการ โดยข้อบกพร่องที่ร้ายแรงที่สุดคือการที่ตัวนับเวลาถอยหลังถูกเขียนทับจากฐานข้อมูลทุกรอบการตรวจสอบ ทำให้รีเลย์ไม่มีวันตัดไฟและเกิดการใช้บริการฟรีไม่จำกัด ซึ่งได้แก้ไขด้วยการออกแบบกลไกรหัสประจำรอบ (session identifier) ให้เป็นตัวตัดสินการเริ่มรอบใหม่

โครงงานนี้แสดงให้เห็นว่า การออกแบบระบบให้แต่ละส่วนทำงานเป็นอิสระต่อกันและสื่อสารผ่านฐานข้อมูลกลาง ช่วยให้ระบบยังคงทำงานได้บางส่วนแม้องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งขัดข้อง

คำสำคัญ: พลังงานหมุนเวียน, เซลล์แสงอาทิตย์, กังหันลม, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, ESP32, ระบบชำระเงินอัตโนมัติ, PromptPay

# กิตติกรรมประกาศ

โครงงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากครูที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียน ที่ให้การสนับสนุนด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณในการจัดทำโครงงาน

ขอขอบคุณบิดามารดาและผู้ปกครอง ที่ให้กำลังใจและสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน จนโครงงานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะผู้จัดทำ

[ปรับข้อความให้ตรงกับบุคคลและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือจริง]

# สารบัญ

[เปิดไฟล์ใน Microsoft Word แล้วคลิกขวาที่สารบัญ เลือก Update Field เพื่อให้เลขหน้าปรากฏ]

# บทที่ 1

บทนำ

## 1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การเรียน การทำงาน และการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ผู้ใช้งานประสบอยู่เสมอคือแบตเตอรี่หมดในขณะที่อยู่นอกสถานที่ โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ ตลาดนัด จุดพักรถ หรือบริเวณที่จัดกิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งมักไม่มีจุดบริการชาร์จไฟ หรือหากมีก็ต้องใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งซึ่งต้องเดินสายไฟและมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนซึ่งได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ตลอดทั้งปี และในบางพื้นที่ยังมีศักยภาพด้านพลังงานลม การนำพลังงานหมุนเวียนทั้งสองรูปแบบมาใช้ร่วมกันจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสม เนื่องจากพลังงานทั้งสองชนิดมีช่วงเวลาการผลิตที่เกื้อหนุนกัน กล่าวคือ เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าได้ดีในเวลากลางวันที่มีแดดจัด ในขณะที่กังหันลมสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในเวลากลางคืนหรือช่วงที่มีเมฆมากซึ่งมักมีลมแรง การใช้แหล่งพลังงานสองชนิดร่วมกันจึงช่วยให้ระบบมีความต่อเนื่องมากกว่าการใช้แหล่งเดียว

นอกจากปัญหาด้านแหล่งพลังงานแล้ว การให้บริการตู้ชาร์จในพื้นที่สาธารณะยังประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการ กล่าวคือ หากเปิดให้ใช้ฟรีจะเกิดการใช้งานที่ไม่เป็นธรรม ผู้ใช้บางรายอาจครอบครองจุดชาร์จเป็นเวลานานจนผู้อื่นไม่ได้ใช้ และหากต้องมีเจ้าหน้าที่มาเก็บเงินก็จะมีต้นทุนแรงงานสูงเกินกว่ารายได้ที่ได้รับ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาตู้ชาร์จโทรศัพท์มือถือที่ใช้พลังงานหมุนเวียนจากเซลล์แสงอาทิตย์และกังหันลม โดยผสานเข้ากับระบบเก็บเงินอัตโนมัติผ่าน PromptPay ซึ่งเป็นระบบชำระเงินที่คนไทยคุ้นเคยและใช้งานได้กับทุกธนาคาร เมื่อผู้ใช้ชำระเงินสำเร็จ ระบบจะสั่งเปิดวงจรจ่ายไฟให้โดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่ซื้อ และตัดไฟเองเมื่อครบกำหนด โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำจุด พร้อมทั้งมีเว็บแอปพลิเคชันสำหรับติดตามข้อมูลพลังงานแบบเวลาจริง เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะของระบบได้จากระยะไกล

## 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

- เพื่อออกแบบและสร้างตู้ชาร์จโทรศัพท์มือถือที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และกังหันลม

- เพื่อพัฒนาระบบตรวจวัดและแสดงผลข้อมูลพลังงานแบบเวลาจริงผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

- เพื่อพัฒนาระบบชำระเงินอัตโนมัติผ่าน PromptPay ที่สามารถสั่งเปิดและตัดวงจรจ่ายไฟได้เองตามระยะเวลาที่ผู้ใช้ชำระเงิน

- เพื่อศึกษาการออกแบบระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่แต่ละองค์ประกอบทำงานเป็นอิสระต่อกัน และยังคงทำงานได้บางส่วนเมื่อองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งขัดข้อง

## 1.3 ขอบเขตของโครงงาน

### 1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์

- ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 จำนวน 2 บอร์ด แบ่งหน้าที่เป็นบอร์ดควบคุมสถานีและบอร์ดแสดงผล

- ระบบไฟฟ้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแรงดัน 12 โวลต์ จัดเก็บพลังงานในแบตเตอรี่

- ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า 2 จุด คือ แรงดันจากชุดผลิตไฟฟ้า และแรงดันแบตเตอรี่

- ควบคุมการจ่ายไฟไปยังพอร์ตชาร์จ USB ด้วยรีเลย์ 1 ช่อง

### 1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์

- ใช้ Firebase Realtime Database เป็นฐานข้อมูลกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่างทุกองค์ประกอบ

- เว็บแอปพลิเคชันพัฒนาด้วย HTML, CSS และ JavaScript เผยแพร่ผ่านบริการ GitHub Pages

- เซิร์ฟเวอร์ชำระเงินพัฒนาด้วยภาษา JavaScript บนแพลตฟอร์ม Node.js และให้บริการบนคลาวด์

- ระบบชำระเงินใช้บริการของ Stripe ในโหมดทดสอบ (Sandbox) ซึ่งเป็นการจำลองธุรกรรม ไม่มีการโอนเงินจริง

### 1.3.3 ข้อจำกัดของโครงงาน

- ระบบจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการรับชำระเงินและแสดงผลข้อมูล

- ไม่ได้ติดตั้งเซนเซอร์แยกสำหรับวัดกำลังไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์และกังหันลมแยกจากกัน แต่วัดที่จุดรวมก่อนเข้าแบตเตอรี่

- ไม่ได้วัดค่ากระแสไฟฟ้า จึงไม่สามารถคำนวณกำลังไฟฟ้าเป็นหน่วยวัตต์ได้โดยตรง

## 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ได้ต้นแบบตู้ชาร์จโทรศัพท์มือถือที่ใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งสามารถติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้าได้

- ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

- ได้ต้นแบบระบบเก็บเงินอัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ประจำจุด ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์กับบริการอัตโนมัติรูปแบบอื่นได้

- ผู้จัดทำได้เรียนรู้การพัฒนาระบบที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ฐานข้อมูลบนคลาวด์ เว็บแอปพลิเคชัน และระบบชำระเงิน ให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

## 1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ

| คำศัพท์ | ความหมาย |
| --- | --- |
| ESP32 | ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีวงจรเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายและบลูทูธในตัว ใช้เป็นสมองของระบบ |
| รีเลย์ (Relay) | สวิตช์ที่สั่งงานด้วยสัญญาณไฟฟ้าแรงดันต่ำ เพื่อไปตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงกว่า |
| วงจรแบ่งแรงดัน | วงจรที่ประกอบด้วยตัวต้านทาน 2 ตัวต่ออนุกรมกัน ใช้ลดแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในช่วงที่ไมโครคอนโทรลเลอร์รับได้ |
| Firebase Realtime Database | ฐานข้อมูลบนคลาวด์ที่สามารถแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้ทันที |
| Webhook | กลไกที่ระบบภายนอกส่งข้อมูลมาแจ้งเซิร์ฟเวอร์ของเราทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กำหนด |
| PromptPay | ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย รองรับการชำระเงินด้วยการสแกนรหัส QR |
| Sandbox | สภาพแวดล้อมจำลองสำหรับทดสอบระบบชำระเงิน ธุรกรรมที่เกิดขึ้นไม่มีการโอนเงินจริง |
| ADC | วงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล ใช้อ่านค่าแรงดันไฟฟ้าเข้าสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์ |

# บทที่ 2

เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

## 2.1 พลังงานแสงอาทิตย์และเซลล์แสงอาทิตย์

เซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงด้วยปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิก เมื่อโฟตอนจากแสงอาทิตย์ตกกระทบผิวของเซลล์ จะถ่ายเทพลังงานให้อิเล็กตรอนหลุดจากพันธะและเคลื่อนที่ ทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วทั้งสองของเซลล์

กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสง มุมที่แสงตกกระทบ และอุณหภูมิของแผง โดยทั่วไปกำลังไฟฟ้าจะแปรผันตรงกับความเข้มแสง แต่แปรผกผันกับอุณหภูมิของแผง กล่าวคือเมื่อแผงร้อนขึ้นประสิทธิภาพจะลดลงเล็กน้อย

## 2.2 กังหันลมผลิตไฟฟ้า

กังหันลมทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานจลน์ของมวลอากาศที่เคลื่อนที่ให้เป็นพลังงานกลผ่านการหมุนของใบพัด แล้วจึงเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต่ออยู่กับแกนหมุน

กำลังงานที่มีอยู่ในกระแสลมสามารถคำนวณได้จากความสัมพันธ์ P = ½ρAv³ เมื่อ ρ คือความหนาแน่นของอากาศ A คือพื้นที่กวาดของใบพัด และ v คือความเร็วลม จะเห็นได้ว่ากำลังงานแปรผันตามความเร็วลมยกกำลังสาม ดังนั้นความเร็วลมที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจะทำให้กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในทางกลับกัน หากลมอ่อนกำลังไฟฟ้าที่ได้จะลดลงอย่างรวดเร็ว

เหตุผลที่โครงงานนี้เลือกใช้พลังงานทั้งสองชนิดร่วมกัน เนื่องจากช่วงเวลาการผลิตของทั้งสองแหล่งเกื้อหนุนกัน ทำให้ระบบมีความต่อเนื่องมากกว่าการพึ่งพาแหล่งพลังงานเพียงแหล่งเดียว

## 2.3 แบตเตอรี่และการประมาณเปอร์เซ็นต์ประจุ

แบตเตอรี่ทำหน้าที่จัดเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในช่วงที่มีแดดหรือลม เพื่อนำมาใช้ในช่วงที่ไม่มีการผลิต ทำให้ระบบสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา

การประมาณเปอร์เซ็นต์ประจุคงเหลือของแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดขนาด 12 โวลต์ สามารถทำได้โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันขั้วกับสถานะประจุ ในโครงงานนี้กำหนดให้แรงดัน 11.5 โวลต์ เทียบเท่ากับประจุคงเหลือร้อยละ 0 และแรงดัน 14.4 โวลต์ เทียบเท่ากับร้อยละ 100 โดยใช้ความสัมพันธ์เชิงเส้นในการคำนวณตามสมการ

เปอร์เซ็นต์ประจุ = (V − 11.5) ÷ (14.4 − 11.5) × 100

เหตุผลที่ไม่ใช้ช่วง 0 ถึง 12 โวลต์ เนื่องจากแบตเตอรี่ 12 โวลต์ที่แรงดันลดต่ำกว่า 11.5 โวลต์ ถือว่าอยู่ในสภาวะคายประจุลึกซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็ว จึงกำหนดให้จุดดังกล่าวเป็นระดับศูนย์เปอร์เซ็นต์เพื่อความปลอดภัยของแบตเตอรี่

## 2.4 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32

ESP32 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีหน่วยประมวลผลสองแกน พร้อมวงจรเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายและบลูทูธในตัว ทำงานที่ระดับแรงดันสัญญาณ 3.3 โวลต์ มีวงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัลความละเอียด 12 บิต ให้ค่าตัวเลขในช่วง 0 ถึง 4095

ประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ ESP32 มีวงจร ADC สองชุด ได้แก่ ADC1 และ ADC2 โดย ADC2 ใช้ทรัพยากรร่วมกับวงจรเครือข่ายไร้สาย ดังนั้นเมื่อเปิดใช้งานเครือข่ายไร้สายแล้ว ขาที่อยู่ในกลุ่ม ADC2 จะไม่สามารถอ่านค่าแอนะล็อกได้ ผู้พัฒนาจึงต้องเลือกใช้เฉพาะขาในกลุ่ม ADC1 สำหรับการตรวจวัดแรงดัน

| กลุ่ม | หมายเลขขา | ใช้วัดขณะเปิดเครือข่ายไร้สาย |
| --- | --- | --- |
| ADC1 | 32, 33, 34, 35, 36, 39 | ใช้ได้ |
| ADC2 | 0, 2, 4, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27 | ใช้ไม่ได้ |

ตารางที่ 2.1 การแบ่งกลุ่มขาสัญญาณแอนะล็อกของ ESP32

นอกจากนี้ ขาหมายเลข 34, 35, 36 และ 39 เป็นขาชนิดรับสัญญาณเข้าเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถใช้ส่งสัญญาณออกเพื่อสั่งงานอุปกรณ์ได้ จึงเหมาะสำหรับการตรวจวัดเท่านั้น

## 2.5 วงจรแบ่งแรงดัน

เนื่องจากขาสัญญาณของ ESP32 รับแรงดันได้สูงสุดเพียง 3.3 โวลต์ ในขณะที่ระบบไฟฟ้าของโครงงานใช้แรงดัน 12 โวลต์ จึงจำเป็นต้องลดระดับแรงดันก่อนป้อนเข้าไมโครคอนโทรลเลอร์ มิฉะนั้นวงจรภายในจะเสียหายทันที

วงจรแบ่งแรงดันประกอบด้วยตัวต้านทานสองตัวต่ออนุกรมกัน โดยวัดแรงดันที่จุดกึ่งกลาง ค่าแรงดันที่ได้เป็นไปตามสมการ

V_out = V_in × R2 ÷ (R1 + R2)

ในโครงงานนี้เลือกใช้ R1 เท่ากับ 40 กิโลโอห์ม และ R2 เท่ากับ 10 กิโลโอห์ม ได้อัตราส่วนการแบ่งเท่ากับ 5 เท่า จึงสามารถวัดแรงดันได้สูงสุด 3.3 × 5 เท่ากับ 16.5 โวลต์ ซึ่งครอบคลุมแรงดันสูงสุดของแบตเตอรี่ขณะชาร์จเต็มที่ 14.4 โวลต์ โดยยังมีระยะเผื่อความปลอดภัย

## 2.6 รีเลย์

รีเลย์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เสมือนสวิตช์ที่สั่งงานด้วยไฟฟ้า ประกอบด้วยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าและหน้าสัมผัส เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวด จะเกิดสนามแม่เหล็กดึงให้หน้าสัมผัสเคลื่อนที่มาต่อวงจร

หน้าสัมผัสของรีเลย์แบ่งเป็นสองแบบ คือแบบปกติเปิด (Normally Open) ซึ่งวงจรขาดในสภาวะปกติและต่อเมื่อรีเลย์ทำงาน และแบบปกติปิด (Normally Closed) ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้าม โครงงานนี้เลือกใช้หน้าสัมผัสแบบปกติเปิด เพื่อให้พอร์ตชาร์จไม่มีไฟฟ้าในสภาวะปกติ และจ่ายไฟเฉพาะเมื่อมีการชำระเงินแล้วเท่านั้น

ข้อดีที่สำคัญของรีเลย์คือการแยกวงจรควบคุมแรงดันต่ำออกจากวงจรกำลังโดยสิ้นเชิง ทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าในวงจรกำลัง

## 2.7 Firebase Realtime Database

Firebase Realtime Database เป็นฐานข้อมูลบนคลาวด์ที่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบโครงสร้างต้นไม้แบบ JSON และรองรับการเข้าถึงผ่านโพรโทคอล HTTPS จึงสามารถใช้งานได้ทั้งจากไมโครคอนโทรลเลอร์ เว็บเบราว์เซอร์ และเซิร์ฟเวอร์

คุณสมบัติเด่นคือความสามารถในการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปยังผู้ที่เชื่อมต่ออยู่ได้ทันที ทำให้หน้าเว็บสามารถแสดงผลข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าจอ

การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงทำผ่านกฎความปลอดภัย ซึ่งกำหนดได้ว่าเส้นทางข้อมูลใดอนุญาตให้อ่านหรือเขียนได้ โดยเส้นทางที่ไม่ได้ระบุไว้จะถูกปฏิเสธการเข้าถึงโดยปริยาย

## 2.8 ระบบชำระเงินและ PromptPay

PromptPay เป็นระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยที่รองรับการโอนเงินด้วยการสแกนรหัส QR ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

โครงงานนี้เชื่อมต่อกับ PromptPay ผ่านผู้ให้บริการรับชำระเงิน ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสร้างรหัส QR ตรวจสอบผลการชำระเงิน และแจ้งผลกลับมายังเซิร์ฟเวอร์ของระบบ โดยผู้ให้บริการกำหนดยอดชำระขั้นต่ำต่อรายการไว้ที่ 10 บาท ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่มีผลต่อการกำหนดราคาแพ็กเกจของโครงงาน

การพัฒนาระบบใช้โหมดทดสอบ (Sandbox) ซึ่งจำลองกระบวนการชำระเงินทุกขั้นตอนเหมือนการใช้งานจริง แต่ไม่มีการโอนเงินจริงเกิดขึ้น เหมาะสำหรับการพัฒนาและสาธิต

## 2.9 Webhook และการตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัล

Webhook คือกลไกที่ระบบภายนอกส่งข้อมูลมายังเซิร์ฟเวอร์ของเราทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ ในกรณีนี้คือเมื่อผู้ใช้ชำระเงินสำเร็จ ผู้ให้บริการชำระเงินจะส่งข้อมูลมาแจ้งเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งมีข้อดีกว่าการให้เซิร์ฟเวอร์คอยสอบถามสถานะเป็นระยะ เพราะได้รับข้อมูลทันทีและไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่อยู่ปลายทางของ Webhook เปิดให้เข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะส่งข้อมูลปลอมเข้ามาเพื่อหลอกให้ระบบเปิดจ่ายไฟโดยไม่ได้ชำระเงิน การป้องกันทำได้โดยผู้ให้บริการจะแนบลายเซ็นดิจิทัลมากับข้อมูลทุกครั้ง ซึ่งคำนวณจากเนื้อหาของข้อมูลร่วมกับรหัสลับที่มีเพียงผู้ให้บริการและเซิร์ฟเวอร์ของเราเท่านั้นที่ทราบ เซิร์ฟเวอร์จะคำนวณลายเซ็นซ้ำแล้วเปรียบเทียบ หากไม่ตรงกันจะปฏิเสธข้อมูลนั้นทันที

ข้อควรระวังในการพัฒนาคือ การตรวจสอบลายเซ็นต้องกระทำกับข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการแปลงรูปแบบ เพราะหากมีการแปลงข้อมูลก่อน ลำดับหรือรูปแบบของอักขระอาจเปลี่ยนไปจนคำนวณลายเซ็นได้ไม่ตรงกัน

# บทที่ 3

วิธีดำเนินงาน

## 3.1 วัสดุอุปกรณ์

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน้าที่ในระบบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | 1 แผง | ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ |
| 2 | ชุดกังหันลมพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 1 ชุด | ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม |
| 3 | แบตเตอรี่ 12 โวลต์ | 1 ลูก | จัดเก็บพลังงานไฟฟ้า |
| 4 | เครื่องควบคุมการประจุ | 1 ตัว | ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ให้ปลอดภัย |
| 5 | บอร์ด ESP32 DevKit V1 | 1 บอร์ด | วัดแรงดันและควบคุมรีเลย์ |
| 6 | บอร์ด ESP32-2432S028 (พร้อมจอแสดงผล 2.8 นิ้ว) | 1 บอร์ด | แสดงผลข้อมูลและเวลาคงเหลือ |
| 7 | โมดูลรีเลย์ 1 ช่อง | 1 ตัว | ตัดและต่อวงจรจ่ายไฟพอร์ต USB |
| 8 | ตัวต้านทาน 40 กิโลโอห์ม | 2 ตัว | วงจรแบ่งแรงดัน |
| 9 | ตัวต้านทาน 10 กิโลโอห์ม | 2 ตัว | วงจรแบ่งแรงดัน |
| 10 | โมดูลลดแรงดันเป็น 5 โวลต์ | 1 ตัว | จ่ายไฟให้พอร์ต USB และรีเลย์ |
| 11 | พอร์ตชาร์จ USB | 1 ชุด | จุดเสียบสายชาร์จของผู้ใช้ |
| 12 | ฟิวส์และกล่องฟิวส์ | 1 ชุด | ป้องกันกระแสเกิน |
| 13 | ตู้หรือกล่องบรรจุอุปกรณ์ | 1 ใบ | โครงสร้างภายนอกของสถานี |

ตารางที่ 3.1 รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงงาน

[ปรับจำนวนและเพิ่มรายละเอียด เช่น ขนาดกำลังวัตต์ของแผง ความจุแอมป์-ชั่วโมงของแบตเตอรี่ ให้ตรงกับของจริงที่ใช้ พร้อมระบุราคาหากโรงเรียนกำหนดให้แสดงงบประมาณ]

## 3.2 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ

ระบบถูกออกแบบให้แต่ละองค์ประกอบทำงานเป็นอิสระต่อกัน และสื่อสารกันผ่านฐานข้อมูลกลางเพียงจุดเดียว โดยไม่มีองค์ประกอบใดติดต่อกันโดยตรง แนวคิดนี้ทำให้เมื่อองค์ประกอบใดขัดข้อง ส่วนที่เหลือยังคงทำงานต่อไปได้

องค์ประกอบของระบบแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

| องค์ประกอบ | ทำงานอยู่ที่ | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| บอร์ดควบคุมสถานี | ESP32 DevKit V1 | วัดแรงดัน ควบคุมรีเลย์ นับเวลาถอยหลัง และเขียนข้อมูลขึ้นฐานข้อมูล |
| บอร์ดแสดงผล | ESP32-2432S028 | อ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงบนจอ |
| ฐานข้อมูลกลาง | Firebase (สิงคโปร์) | เป็นจุดนัดพบของทุกองค์ประกอบ |
| เว็บแอปพลิเคชัน | GitHub Pages | หน้าติดตามข้อมูลพลังงาน และหน้าสำหรับผู้ใช้ชำระเงิน |
| เซิร์ฟเวอร์ชำระเงิน | บริการคลาวด์ (สิงคโปร์) | สร้างรหัส QR และรับแจ้งผลการชำระเงิน |

ตารางที่ 3.2 องค์ประกอบของระบบและหน้าที่

เหตุผลที่แยกหน้าที่ระหว่างบอร์ดทั้งสอง เนื่องจากบอร์ดที่มีจอแสดงผลได้ใช้ขาสัญญาณจำนวนมากไปกับการควบคุมจอและระบบสัมผัสแล้ว เหลือขาว่างสำหรับต่อเซนเซอร์น้อย อีกทั้งบอร์ดรุ่นดังกล่าวยังมีตัวตรวจวัดแสงติดตั้งมาจากโรงงานบนขาสัญญาณที่จะใช้วัดแรงดัน ซึ่งจะรบกวนค่าที่วัดได้ ในขณะที่บอร์ด ESP32 DevKit มีขาสัญญาณว่างจำนวนมากและไม่มีอุปกรณ์อื่นรบกวน จึงเหมาะกับงานตรวจวัดมากกว่า

การแยกบอร์ดยังทำให้ไม่ต้องเดินสายสัญญาณเชื่อมระหว่างสองบอร์ด เพราะทั้งคู่รับส่งข้อมูลผ่านฐานข้อมูลกลางอยู่แล้ว ทำให้สามารถติดตั้งจอแสดงผลไว้ด้านหน้าตู้ และซ่อนบอร์ดควบคุมไว้ภายในได้อย่างอิสระ

## 3.3 การออกแบบโครงสร้างข้อมูล

ข้อมูลในฐานข้อมูลกลางถูกแบ่งออกเป็น 4 เส้นทางหลัก โดยแต่ละเส้นทางมีผู้เขียนและผู้อ่านที่ชัดเจน ดังนี้

| เส้นทางข้อมูล | ผู้เขียน | ผู้อ่าน | เนื้อหา |
| --- | --- | --- | --- |
| /live | บอร์ดควบคุมสถานี | เว็บ, บอร์ดแสดงผล | ค่าพลังงานปัจจุบันและสถานะรีเลย์ |
| /history | บอร์ดควบคุมสถานี | เว็บ | ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงย้อนหลัง |
| /stations | เซิร์ฟเวอร์ชำระเงิน, บอร์ดควบคุมสถานี | บอร์ดควบคุมสถานี, เว็บ | คำสั่งเปิดหรือปิดรีเลย์และเวลาคงเหลือ |
| /payments | เซิร์ฟเวอร์ชำระเงิน | เซิร์ฟเวอร์ชำระเงิน | บันทึกรายการที่ชำระแล้ว ใช้ป้องกันการนับซ้ำ |

ตารางที่ 3.3 การออกแบบเส้นทางข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง

การกำหนดกฎความปลอดภัยได้ระบุสิทธิ์เฉพาะ 4 เส้นทางข้างต้นเท่านั้น เส้นทางอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้จะถูกปฏิเสธการเข้าถึงโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยจำกัดความเสี่ยงหากมีผู้พยายามเขียนข้อมูลแปลกปลอมเข้ามา

## 3.4 การออกแบบวงจรและการกำหนดขาสัญญาณ

| อุปกรณ์ | ขาสัญญาณ | ชนิดของขา | เหตุผลในการเลือก |
| --- | --- | --- | --- |
| วัดแรงดันแบตเตอรี่ | GPIO 35 | ADC1 รับเข้าอย่างเดียว | อยู่ในกลุ่ม ADC1 จึงใช้ร่วมกับเครือข่ายไร้สายได้ |
| วัดแรงดันชุดผลิตไฟฟ้า | GPIO 34 | ADC1 รับเข้าอย่างเดียว | เหตุผลเดียวกับข้างต้น |
| สั่งงานรีเลย์ | GPIO 27 | ส่งออกได้ | เป็นการสั่งงาน ไม่ใช่การอ่านค่า จึงใช้ขากลุ่ม ADC2 ได้ |

ตารางที่ 3.4 การกำหนดขาสัญญาณของบอร์ดควบคุมสถานี

ในการต่อวงจรมีข้อควรระวังที่สำคัญ 3 ประการ ประการแรก จุดต่อลงดินของทุกอุปกรณ์ต้องเชื่อมถึงกันทั้งหมด มิฉะนั้นค่าแรงดันที่วัดได้จะไม่มีจุดอ้างอิงร่วมและเกิดความคลาดเคลื่อนอย่างมาก ประการที่สอง ห้ามต่อแรงดัน 12 โวลต์เข้าขาสัญญาณโดยตรง ต้องผ่านวงจรแบ่งแรงดันเสมอ และประการที่สาม วงจรจ่ายไฟเลี้ยงไมโครคอนโทรลเลอร์ต้องแยกออกจากวงจรที่ผ่านรีเลย์ มิฉะนั้นเมื่อรีเลย์ตัดไฟ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะดับตามและไม่มีอุปกรณ์ใดสั่งให้รีเลย์กลับมาทำงานได้อีก

[แนบรูปวงจรที่วาดขึ้น และรูปถ่ายการต่อวงจรจริงในหัวข้อนี้]

## 3.5 การพัฒนาโปรแกรมฝังตัว

### 3.5.1 โปรแกรมบอร์ดควบคุมสถานี

โปรแกรมทำงานเป็นวงรอบโดยไม่มีการหน่วงเวลาที่ทำให้ระบบหยุดรอ แบ่งงานออกเป็น 5 งานที่ทำงานตามจังหวะเวลาของตนเอง ได้แก่ การดูแลการเชื่อมต่อเครือข่าย การอ่านค่าเซนเซอร์ทุก 1 วินาที การตรวจสอบคำสั่งจากฐานข้อมูลทุก 2 วินาที การนับเวลาถอยหลังทุก 1 วินาที และการส่งข้อมูลขึ้นฐานข้อมูลทุก 5 วินาที

การอ่านค่าแรงดันใช้วิธีเก็บตัวอย่าง 16 ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย เพื่อลดความแกว่งของสัญญาณ และเลือกใช้คำสั่งอ่านค่าที่ให้ผลเป็นหน่วยมิลลิโวลต์โดยตรง ซึ่งผ่านการชดเชยความไม่เป็นเชิงเส้นของวงจรแปลงสัญญาณมาแล้ว ทำให้ได้ค่าที่แม่นยำกว่าการนำค่าดิบมาคำนวณเอง

### 3.5.2 กลไกการควบคุมรอบการชาร์จ

การควบคุมรอบการชาร์จออกแบบโดยใช้รหัสประจำรอบเป็นตัวตัดสิน บอร์ดจะรับค่าเวลาใหม่จากฐานข้อมูลก็ต่อเมื่อรหัสประจำรอบเปลี่ยนไปจากเดิมเท่านั้น หลังจากนั้นจะนับเวลาถอยหลังด้วยตัวเองโดยไม่สนใจค่าเวลาที่อยู่ในฐานข้อมูลอีก จนกว่าจะหมดเวลาหรือได้รับคำสั่งให้หยุด

การออกแบบเช่นนี้ให้ผลดี 3 ประการ ประการแรกคือป้องกันไม่ให้ตัวนับถูกเขียนทับซ้ำจนไม่มีวันหมดเวลา ประการที่สองคือเมื่อผู้ใช้ชำระเงินเพิ่มระหว่างที่ยังชาร์จอยู่ ระบบจะนำเวลาใหม่ไปเพิ่มต่อจากเวลาเดิมได้อย่างถูกต้อง และประการที่สามคือเมื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขาดหาย บอร์ดยังคงนับเวลาและตัดไฟได้ตรงตามกำหนด

นอกจากนี้ยังกำหนดเพดานเวลาสูงสุดไว้ที่ 4 ชั่วโมงต่อรอบ เพื่อป้องกันกรณีที่ค่าในฐานข้อมูลผิดพลาดจนทำให้รีเลย์ค้างเปิดเป็นเวลานาน

### 3.5.3 โปรแกรมบอร์ดแสดงผล

บอร์ดแสดงผลทำหน้าที่อ่านข้อมูลเพียงอย่างเดียว ไม่มีการสั่งงานใด ๆ โดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลทุก 3 วินาที และนับเวลาถอยหลังบนหน้าจอเองในระหว่างรอข้อมูลรอบถัดไป เพื่อให้ตัวเลขบนจอเดินอย่างต่อเนื่องทุกวินาที

เพื่อลดภาระในการรับส่งข้อมูล ได้ออกแบบให้บอร์ดควบคุมสถานีส่งค่าสถานะรีเลย์และเวลาคงเหลือไปพร้อมกับข้อมูลพลังงานในคราวเดียว บอร์ดแสดงผลจึงร้องขอข้อมูลเพียงครั้งเดียวก็ได้ข้อมูลครบถ้วน ซึ่งจำเป็นเพราะการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสบนไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 2 วินาทีต่อครั้ง หากต้องร้องขอสองครั้งในทุกรอบจะทำงานไม่ทัน

## 3.6 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

เว็บแอปพลิเคชันประกอบด้วยหน้าเว็บ 2 หน้า ได้แก่ หน้าติดตามข้อมูลพลังงาน ซึ่งแสดงระดับแบตเตอรี่ แรงดันจากชุดผลิตไฟฟ้า กราฟแนวโน้ม ตารางค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง และแผนผังสถานะอุปกรณ์ และหน้าสำหรับผู้ใช้ชำระเงิน ซึ่งแสดงรายการแพ็กเกจ สถานะของสถานี และเวลาคงเหลือแบบนับถอยหลัง

การแยกหน้าเว็บออกจากโปรแกรมในไมโครคอนโทรลเลอร์มาไว้บนบริการเผยแพร่เว็บภายนอก มีข้อดี 3 ประการ ประการแรกคือผู้ใช้สามารถเปิดดูได้จากทุกที่ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในเครือข่ายเดียวกับอุปกรณ์ ประการที่สองคือลดการใช้หน่วยความจำของไมโครคอนโทรลเลอร์ลงอย่างมาก เนื่องจากไม่ต้องเก็บเนื้อหาเว็บไว้ในหน่วยความจำ และประการที่สามคือเมื่ออุปกรณ์ขัดข้อง หน้าเว็บยังคงเปิดได้ตามปกติ

## 3.7 การพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ชำระเงิน

เซิร์ฟเวอร์พัฒนาด้วยภาษา JavaScript บนแพลตฟอร์ม Node.js ทำหน้าที่ 3 อย่าง ได้แก่ ให้บริการรายการแพ็กเกจแก่หน้าเว็บ สร้างรายการชำระเงินและรหัส QR เมื่อผู้ใช้เลือกแพ็กเกจ และรับการแจ้งผลการชำระเงินจากผู้ให้บริการ

เมื่อได้รับการแจ้งผลว่าชำระเงินสำเร็จ เซิร์ฟเวอร์จะดำเนินการ 4 ขั้นตอนตามลำดับ คือ ตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลของข้อมูลที่ได้รับ ตรวจสอบว่ารายการนี้เคยถูกประมวลผลไปแล้วหรือไม่ ตรวจสอบว่าสถานีกำลังให้บริการอยู่หรือไม่เพื่อคำนวณเวลาสะสม แล้วจึงเขียนคำสั่งเปิดรีเลย์ลงฐานข้อมูล

การตรวจสอบว่ารายการเคยถูกประมวลผลแล้วหรือไม่มีความสำคัญมาก เนื่องจากผู้ให้บริการชำระเงินอาจส่งข้อมูลแจ้งผลซ้ำหากเข้าใจว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบกลับช้า หากไม่มีการป้องกันจุดนี้ ผู้ใช้ที่ชำระเงินเพียงครั้งเดียวจะได้รับเวลาเป็นสองเท่า ระบบจึงบันทึกรหัสของทุกรายการที่ประมวลผลแล้วไว้ในฐานข้อมูลและตรวจสอบก่อนดำเนินการทุกครั้ง

รหัสลับต่าง ๆ ที่ใช้เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการชำระเงินถูกเก็บไว้ในตัวแปรสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์ ไม่ได้เขียนไว้ในโปรแกรม เพื่อไม่ให้รหัสลับปรากฏในคลังเก็บโปรแกรมซึ่งเปิดเป็นสาธารณะ และทำให้สามารถเปลี่ยนจากโหมดทดสอบเป็นการใช้งานจริงได้โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรม

## 3.8 การกำหนดราคาแพ็กเกจ

การกำหนดราคาถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของผู้ให้บริการชำระเงินซึ่งรับยอดขั้นต่ำ 10 บาทต่อรายการ จึงกำหนดให้แพ็กเกจเริ่มต้นมีราคา 10 บาท และออกแบบให้แพ็กเกจที่มีมูลค่าสูงขึ้นได้รับเวลาต่อบาทเพิ่มขึ้น เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้เลือกแพ็กเกจที่ใหญ่ขึ้น

| แพ็กเกจ | ราคา (บาท) | ระยะเวลา (นาที) | อัตรา (นาทีต่อบาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| แพ็กเริ่มต้น | 10 | 10 | 1.00 |
| แพ็กคุ้มค่า | 20 | 25 | 1.25 |
| แพ็กจัดเต็ม | 50 | 75 | 1.50 |

ตารางที่ 3.5 การกำหนดราคาและระยะเวลาของแพ็กเกจ

นอกจากนี้ยังได้ออกแบบโหมดสาธิตไว้ในเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเมื่อเปิดใช้งานจะย่นหน่วยเวลาจากนาทีเป็นวินาที ทำให้ผู้ชมสามารถเห็นการทำงานครบวงจรตั้งแต่ชำระเงินจนถึงระบบตัดไฟภายในเวลาไม่กี่วินาที โดยไม่ต้องรอจนครบเวลาจริง การเปิดหรือปิดโหมดนี้ทำได้โดยเปลี่ยนค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมเพียงค่าเดียว

## 3.9 วิธีการทดสอบ

การทดสอบใช้หลักการแยกทดสอบทีละส่วนก่อนนำมาประกอบรวมกัน เนื่องจากหากทดสอบทั้งระบบพร้อมกันตั้งแต่แรกแล้วเกิดข้อผิดพลาด จะไม่สามารถระบุได้ว่าปัญหาเกิดจากส่วนใด ลำดับการทดสอบแบ่งเป็น 5 ขั้น ดังนี้

- ทดสอบสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูล โดยส่งคำสั่งเขียนและอ่านข้อมูลไปยังเส้นทางที่กำหนด และทดสอบเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อยืนยันว่าถูกปฏิเสธจริง

- ทดสอบการเผยแพร่เว็บแอปพลิเคชัน โดยเรียกดูจากเครือข่ายภายนอก

- ทดสอบเซิร์ฟเวอร์ชำระเงิน โดยเรียกใช้บริการแต่ละรายการและตรวจสอบผลลัพธ์ที่ตอบกลับ

- ทดสอบระบบชำระเงินแบบครบวงจร โดยจำลองการชำระเงินและตรวจสอบว่าคำสั่งเปิดรีเลย์ถูกเขียนลงฐานข้อมูลจริง

- ทดสอบฮาร์ดแวร์ ได้แก่ การอ่านค่าแรงดัน การทำงานของรีเลย์ และการทำงานร่วมกันของทั้งระบบ

# บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

## 4.1 ผลการทดสอบสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูล

ผลการทดสอบพบว่า ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่จะถูกล็อกไว้ทั้งการอ่านและการเขียนโดยปริยาย เมื่อกำหนดกฎความปลอดภัยตามที่ออกแบบไว้แล้ว ผลการทดสอบเป็นดังตารางที่ 4.1

| รายการทดสอบ | ผลลัพธ์ | การประเมิน |
| --- | --- | --- |
| เขียนข้อมูลไปยัง /live | สำเร็จ (รหัส 200) | เป็นไปตามที่ออกแบบ |
| เขียนข้อมูลไปยัง /stations | สำเร็จ (รหัส 200) | เป็นไปตามที่ออกแบบ |
| เขียนข้อมูลไปยังเส้นทาง ที่ไม่ได้ระบุในกฎ | ถูกปฏิเสธ (รหัส 401) | เป็นไปตามที่ออกแบบ ยืนยันว่ากฎจำกัดขอบเขตได้จริง |
| อ่านข้อมูลจากรากของฐานข้อมูล | ถูกปฏิเสธ (รหัส 401) | เป็นไปตามที่ออกแบบ |

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูล

ผลการทดสอบรายการที่ 3 และ 4 มีความสำคัญ เพราะยืนยันว่ากฎที่กำหนดไม่ได้เปิดสิทธิ์ทั้งฐานข้อมูล แต่เปิดเฉพาะเส้นทางที่จำเป็นต่อการทำงานเท่านั้น

## 4.2 ผลการเผยแพร่เว็บแอปพลิเคชัน

เว็บแอปพลิเคชันทั้งสองหน้าสามารถเข้าถึงได้จากเครือข่ายภายนอก โดยตอบกลับด้วยรหัสสถานะ 200 และแสดงเนื้อหาได้ถูกต้อง ผู้ใช้สามารถเปิดจากโทรศัพท์มือถือได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกับอุปกรณ์

[แนบภาพหน้าจอของเว็บทั้งสองหน้าในหัวข้อนี้]

## 4.3 ผลการทดสอบเซิร์ฟเวอร์ชำระเงิน

| รายการทดสอบ | ผลลัพธ์ | สิ่งที่พิสูจน์ได้ |
| --- | --- | --- |
| เรียกดูสถานะเซิร์ฟเวอร์ | ตอบกลับสำเร็จ | เซิร์ฟเวอร์ทำงานอยู่ |
| เรียกดูรายการแพ็กเกจ | ได้ข้อมูลครบ 3 แพ็กเกจ | ราคาและเวลาถูกต้อง |
| เรียกดูสถานะสถานี | ได้ข้อมูลจากฐานข้อมูล | เซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ |
| สร้างรายการชำระเงิน แพ็กเกจ 10 บาท | ได้รหัส QR สำหรับ ชำระเงินกลับมา | เชื่อมต่อผู้ให้บริการได้ และช่องทาง PromptPay เปิดใช้งานแล้ว |
| ส่งข้อมูลปลอมไปยัง ปลายทางรับแจ้งผล โดยไม่มีลายเซ็น | ถูกปฏิเสธ (รหัส 400) | ระบบตรวจสอบลายเซ็น ทำงานได้จริง |

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบเซิร์ฟเวอร์ชำระเงิน

ผลการทดสอบรายการสุดท้ายมีความสำคัญด้านความปลอดภัย เพราะยืนยันว่าผู้ไม่ประสงค์ดีไม่สามารถส่งข้อมูลปลอมเข้ามาสั่งเปิดจ่ายไฟโดยไม่ชำระเงินได้

## 4.4 ผลการทดสอบระบบชำระเงินแบบครบวงจร

การทดสอบดำเนินการโดยเลือกแพ็กเกจ 10 บาทจากหน้าเว็บ ระบบสร้างรหัส QR สำหรับชำระเงินผ่าน PromptPay จากนั้นจึงยืนยันการชำระเงินในโหมดทดสอบ ผลปรากฏว่าข้อมูลในฐานข้อมูลเปลี่ยนแปลงภายในเวลาไม่เกิน 5 วินาที ดังนี้

| ข้อมูลที่บันทึก | ค่าที่ได้ | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
| สถานะรีเลย์ | on | สั่งเปิดวงจรจ่ายไฟแล้ว |
| เวลาคงเหลือ | 10 | ตรงตามแพ็กเกจในโหมดสาธิต |
| รหัสประจำรอบ | รหัสที่ผู้ให้บริการ ชำระเงินออกให้ | ใช้เป็นตัวตัดสินการเริ่มรอบใหม่ |
| ชื่อแพ็กเกจ | แพ็กเริ่มต้น | ตรงกับที่ผู้ใช้เลือก |
| ยอดชำระที่บันทึกไว้ | 1000 สตางค์ | เท่ากับ 10 บาท ถูกต้อง |

ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบระบบชำระเงินแบบครบวงจร

ผลการทดสอบนี้ยืนยันการทำงานของทุกองค์ประกอบพร้อมกันในคราวเดียว ได้แก่ การสร้างรหัส QR การชำระเงิน การแจ้งผลจากผู้ให้บริการมายังเซิร์ฟเวอร์ การตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกต้อง การป้องกันการประมวลผลซ้ำ และการเขียนคำสั่งลงฐานข้อมูล

[แนบภาพหน้าจอของรหัส QR และภาพข้อมูลในฐานข้อมูลหลังชำระเงินสำเร็จ]

## 4.5 ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไข

ในระหว่างการพัฒนา คณะผู้จัดทำได้ตรวจพบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญจำนวน 10 รายการ ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขจะทำให้ระบบทำงานผิดพลาด รายละเอียดดังตารางที่ 4.4

| ที่ | ปัญหาที่พบ | วิธีแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| 1 | รีเลย์ไม่มีวันตัดไฟ เนื่องจากตัวนับเวลาถอยหลังถูกเขียนทับด้วยค่าจากฐานข้อมูลทุก 2 วินาที ทำให้เกิดการใช้บริการฟรีไม่จำกัด | ออกแบบให้ใช้รหัสประจำรอบเป็นตัวตัดสิน บอร์ดจะรับค่าเวลาใหม่เฉพาะเมื่อรหัสเปลี่ยนเท่านั้น ระหว่างนับถอยหลังจะไม่แตะค่าจากฐานข้อมูล |
| 2 | โปรแกรมเดิมไม่มีคำสั่งส่งข้อมูลขึ้นฐานข้อมูล แต่หน้าเว็บอ่านข้อมูลจากฐานข้อมูล ทำให้หน้าเว็บไม่แสดงค่าใด ๆ | เพิ่มส่วนส่งข้อมูลขึ้นฐานข้อมูล และกำหนดชื่อฟิลด์ให้ตรงกับที่หน้าเว็บอ่าน |
| 3 | สูตรคำนวณเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ผิด โดยนำค่าดิบจากวงจรแปลงสัญญาณมาเทียบเป็นร้อยละโดยตรง ไม่ได้แปลงเป็นแรงดันก่อน ทำให้ค่าที่แสดงไม่มีความหมายทางกายภาพ | แก้ไขให้แปลงเป็นแรงดันก่อน แล้วจึงเทียบกับช่วง 11.5 ถึง 14.4 โวลต์ |
| 4 | คำสั่งเชื่อมต่อเครือข่ายไม่มีการกำหนดเวลาสูงสุด หากเชื่อมต่อไม่ได้ระบบจะค้างอยู่ตลอดไป | กำหนดเวลารอสูงสุด 15 วินาที และเปลี่ยนการเชื่อมต่อใหม่ให้เป็นแบบไม่หยุดรอ |
| 5 | การเชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่มีการกำหนดเวลาสูงสุด เมื่อเครือข่ายช้าจะทำให้หน้าจอค้าง | กำหนดเวลาสูงสุด 5 วินาทีต่อการเชื่อมต่อหนึ่งครั้ง |
| 6 | คำสั่งควบคุมแสงหน้าจอที่ใช้มีเฉพาะในไลบรารีรุ่นใหม่ ทำให้แปลโปรแกรมไม่ผ่านบนเครื่องที่ติดตั้งรุ่นเก่า | เขียนให้รองรับไลบรารีทั้งสองรุ่นด้วยคำสั่งเลือกเงื่อนไขขณะแปลโปรแกรม |
| 7 | ใช้ขาสัญญาณที่ระบบสัมผัสของจอใช้งานอยู่ไปต่อเซนเซอร์ | ยกเลิกการใช้ขาดังกล่าว และย้ายงานตรวจวัดไปยังบอร์ดอีกตัวหนึ่ง |
| 8 | ผู้ให้บริการชำระเงินอาจส่งข้อมูลแจ้งผลซ้ำ ทำให้ผู้ใช้ที่ชำระครั้งเดียวได้รับเวลาสองเท่า | บันทึกรหัสของทุกรายการที่ประมวลผลแล้วลงฐานข้อมูล และตรวจสอบก่อนดำเนินการทุกครั้ง |
| 9 | กฎความปลอดภัยของฐานข้อมูลปิดการเข้าถึงทั้งหมดโดยปริยาย ทำให้อุปกรณ์เขียนข้อมูลไม่ได้ | กำหนดกฎให้เปิดสิทธิ์เฉพาะ 4 เส้นทางที่จำเป็นต่อการทำงาน |
| 10 | โครงการฐานข้อมูลที่ใช้ในตอนเริ่มต้นไม่ได้อยู่ในความควบคุมของคณะผู้จัดทำ จึงไม่สามารถแก้ไขกฎความปลอดภัยได้ | สร้างโครงการฐานข้อมูลขึ้นใหม่ในบัญชีของคณะผู้จัดทำเอง และปรับค่าตั้งต้นในทุกไฟล์ให้ตรงกัน |

ตารางที่ 4.4 ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไข

## 4.6 ส่วนที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

ณ เวลาที่จัดทำรายงานฉบับนี้ การทดสอบในส่วนของซอฟต์แวร์และระบบชำระเงินได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ส่วนการทดสอบที่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์จริงยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังตารางที่ 4.5

| รายการ | สถานะ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| การประกอบวงจรแบ่งแรงดัน | รอดำเนินการ |  |
| การทดสอบความแม่นยำของการวัดแรงดัน เทียบกับมัลติมิเตอร์ | รอดำเนินการ |  |
| การทดสอบการทำงานของรีเลย์ | รอดำเนินการ |  |
| การทดสอบระบบทั้งหมดร่วมกัน | รอดำเนินการ |  |
| การวัดระยะเวลาที่ชาร์จโทรศัพท์ได้จริง ต่อการชำระเงินหนึ่งครั้ง | รอดำเนินการ |  |

ตารางที่ 4.5 รายการทดสอบที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

[เมื่อประกอบฮาร์ดแวร์และทดสอบเสร็จแล้ว ให้บันทึกผลลงในตารางนี้ พร้อมแนบตารางเปรียบเทียบค่าที่วัดได้จากระบบกับค่าที่วัดด้วยมัลติมิเตอร์ เพื่อแสดงความคลาดเคลื่อนของการวัด]

# บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

## 5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

โครงงานนี้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบตู้ชาร์จโทรศัพท์มือถือพลังงานหมุนเวียนพร้อมระบบเก็บเงินอัตโนมัติ โดยผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สรุปได้ดังนี้

| ที่ | วัตถุประสงค์ | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| 1 | ออกแบบและสร้างตู้ชาร์จที่ใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์และกังหันลม | ออกแบบวงจรและพัฒนาโปรแกรมเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างประกอบและทดสอบ |
| 2 | พัฒนาระบบตรวจวัดและแสดงผลข้อมูลพลังงานผ่านเว็บ | เสร็จสมบูรณ์ เว็บเผยแพร่และเข้าถึงได้จากภายนอกแล้ว |
| 3 | พัฒนาระบบชำระเงินอัตโนมัติผ่าน PromptPay | เสร็จสมบูรณ์ ทดสอบครบวงจรผ่านแล้ว |
| 4 | ศึกษาการออกแบบระบบให้แต่ละส่วนทำงานเป็นอิสระต่อกัน | เสร็จสมบูรณ์ ได้ข้อสรุปเชิงออกแบบตามที่อภิปรายในหัวข้อ 5.2 |

ตารางที่ 5.1 สรุปผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์

## 5.2 อภิปรายผล

### 5.2.1 ประโยชน์ของการออกแบบให้สื่อสารผ่านฐานข้อมูลกลาง

การออกแบบให้ทุกองค์ประกอบสื่อสารผ่านฐานข้อมูลกลางเพียงจุดเดียว โดยไม่มีองค์ประกอบใดติดต่อกันโดยตรง ให้ผลดีอย่างชัดเจนเมื่อเกิดความขัดข้อง กล่าวคือ หากเซิร์ฟเวอร์ชำระเงินหยุดทำงาน ระบบตรวจวัดพลังงานยังคงทำงานและแสดงผลได้ตามปกติ หากจอแสดงผลเสียหาย การชาร์จยังคงดำเนินต่อไปได้ และหากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขาดหาย บอร์ดควบคุมยังคงนับเวลาและตัดไฟได้ตรงตามกำหนด

การออกแบบลักษณะนี้แตกต่างจากการเขียนโปรแกรมให้ทุกอย่างทำงานรวมอยู่ในอุปกรณ์เดียว ซึ่งเมื่อเกิดข้อผิดพลาดจุดใดจุดหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งระบบ

### 5.2.2 ความสำคัญของการไม่ให้อุปกรณ์ปลายทางพึ่งพาเครือข่ายในการตัดสินใจ

ข้อบกพร่องที่ร้ายแรงที่สุดที่พบในโครงงานนี้ เกิดจากการให้อุปกรณ์ปลายทางนำค่าเวลาจากฐานข้อมูลมาเขียนทับตัวนับของตนเองทุกรอบการตรวจสอบ ในขณะที่ฐานข้อมูลไม่ได้ถูกปรับปรุงระหว่างนั้น ผลคือตัวนับถูกรีเซ็ตกลับที่เดิมตลอดเวลาและไม่มีวันนับถึงศูนย์

บทเรียนที่ได้คือ อุปกรณ์ปลายทางควรเก็บสถานะการทำงานของตนเองไว้ และรับคำสั่งจากภายนอกเฉพาะเมื่อเป็นคำสั่งใหม่จริง ๆ เท่านั้น การใช้รหัสประจำรอบเป็นตัวตัดสินจึงเป็นวิธีที่เหมาะสม เพราะเป็นค่าที่ไม่ซ้ำกันและตรวจสอบได้ง่าย

### 5.2.3 ข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์ที่มีผลต่อการออกแบบ

ข้อจำกัดที่ว่าวงจรแปลงสัญญาณชุดที่สองของ ESP32 ไม่สามารถใช้งานร่วมกับเครือข่ายไร้สายได้ เป็นข้อจำกัดที่ส่งผลโดยตรงต่อการเลือกขาสัญญาณ หากไม่ทราบข้อจำกัดนี้ตั้งแต่ต้น ระบบจะอ่านค่าแรงดันได้เป็นศูนย์เสมอโดยไม่มีข้อความแจ้งข้อผิดพลาดใด ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่หาสาเหตุได้ยาก

เช่นเดียวกับกรณีที่บอร์ดที่มีจอแสดงผลได้ใช้ขาสัญญาณจำนวนมากไปกับจอและระบบสัมผัสแล้ว ทำให้เหลือขาว่างไม่เพียงพอ การแบ่งงานไปยังบอร์ดที่สองจึงเป็นทางออกที่เหมาะสมกว่าการพยายามใช้บอร์ดเดียว

### 5.2.4 การแยกรหัสลับออกจากโปรแกรม

การเก็บรหัสลับไว้ในตัวแปรสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์แทนการเขียนไว้ในโปรแกรม ทำให้สามารถเผยแพร่โปรแกรมเป็นสาธารณะได้โดยไม่เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และทำให้การเปลี่ยนจากโหมดทดสอบไปเป็นการใช้งานจริงทำได้โดยเปลี่ยนค่าตัวแปรเพียง 3 ค่า โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรมแม้แต่บรรทัดเดียว

## 5.3 ข้อจำกัดของโครงงาน

- ระบบชำระเงินทำงานในโหมดทดสอบ ซึ่งเป็นการจำลองธุรกรรมและไม่มีการโอนเงินจริง การเปลี่ยนไปรับชำระเงินจริงจำเป็นต้องผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนกับผู้ให้บริการ ซึ่งต้องใช้เอกสารแสดงตนและบัญชีธนาคารของผู้บรรลุนิติภาวะ

- เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เป็นบริการแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อไม่มีการใช้งานต่อเนื่อง และต้องใช้เวลาประมาณ 50 วินาทีในการกลับมาทำงานอีกครั้ง

- ระบบไม่ได้ตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้า จึงไม่สามารถรายงานกำลังไฟฟ้าเป็นหน่วยวัตต์หรือพลังงานสะสมเป็นหน่วยวัตต์-ชั่วโมงได้

- ไม่ได้แยกวัดกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์และจากกังหันลม จึงไม่สามารถเปรียบเทียบสัดส่วนการผลิตของแต่ละแหล่งได้

- ทุกส่วนของระบบต้องพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ยกเว้นการนับเวลาถอยหลังและการตัดไฟที่ทำงานได้โดยอิสระ

## 5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อ

- เพิ่มเซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า เพื่อคำนวณกำลังไฟฟ้าและพลังงานสะสม ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบได้ละเอียดยิ่งขึ้น

- แยกจุดวัดของเซลล์แสงอาทิตย์และกังหันลมออกจากกัน เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของแต่ละแหล่งในแต่ละช่วงเวลา

- เพิ่มจำนวนพอร์ตชาร์จและรีเลย์ พร้อมขยายโครงสร้างข้อมูลให้รองรับหลายช่องจ่ายไฟในสถานีเดียวกัน

- เพิ่มการแสดงรหัส QR สำหรับชำระเงินบนหน้าจอของตู้โดยตรง เพื่อให้ผู้ใช้ไม่ต้องพิมพ์ที่อยู่เว็บเอง

- พัฒนาระบบแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลเมื่อแบตเตอรี่มีระดับประจุต่ำหรือเมื่ออุปกรณ์ขาดการเชื่อมต่อ

- เพิ่มระบบสำรองสำหรับกรณีที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น การรับเหรียญหรือการใช้บัตรที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า

- ปรับกฎความปลอดภัยของฐานข้อมูลให้เข้มงวดขึ้นหลังจากพ้นช่วงพัฒนา โดยกำหนดให้ต้องมีการยืนยันตัวตนก่อนเขียนข้อมูล

# บรรณานุกรม

[เติมรายการอ้างอิงที่ใช้จริง และจัดรูปแบบตามที่โรงเรียนกำหนด ตัวอย่างประเภทของแหล่งอ้างอิงที่ควรมี แสดงไว้ด้านล่าง]

เอกสารประกอบการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32. สืบค้นจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต.

เอกสารประกอบการใช้งาน Firebase Realtime Database. สืบค้นจากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ.

เอกสารประกอบการเชื่อมต่อระบบชำระเงินและช่องทาง PromptPay. สืบค้นจากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ.

เอกสารประกอบการใช้งานไลบรารีแสดงผลหน้าจอ TFT_eSPI. สืบค้นจากคลังเก็บโปรแกรมของผู้พัฒนา.

ตำราหรือบทความเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และกังหันลม.

# ภาคผนวก ก

ผังการต่อวงจรและการกำหนดขาสัญญาณ

## ก.1 การต่อวงจรวัดแรงดัน

วงจรแบ่งแรงดันจำนวน 2 ชุด ชุดละ 2 ตัวต้านทาน ต่อดังนี้

- ขั้วบวกของแหล่งจ่าย ต่อเข้าปลายด้านหนึ่งของตัวต้านทาน R1 ขนาด 40 กิโลโอห์ม

- ปลายอีกด้านของ R1 ต่อร่วมกับปลายด้านหนึ่งของ R2 ขนาด 10 กิโลโอห์ม และต่อเข้าขาสัญญาณของไมโครคอนโทรลเลอร์

- ปลายอีกด้านของ R2 ต่อลงจุดต่อลงดินร่วม

ชุดที่ 1 วัดแรงดันชุดผลิตไฟฟ้า ต่อเข้าขา GPIO 34 และชุดที่ 2 วัดแรงดันแบตเตอรี่ ต่อเข้าขา GPIO 35

## ก.2 การต่อวงจรรีเลย์

| ขาของโมดูลรีเลย์ | ต่อไปยัง |
| --- | --- |
| IN หรือ SIG | ขา GPIO 27 ของบอร์ดควบคุมสถานี |
| VCC | แหล่งจ่ายไฟ 5 โวลต์ |
| GND | จุดต่อลงดินร่วม |
| COM | ปลายด้านหนึ่งของสายไฟที่ตัดออก (ด้านมาจากแบตเตอรี่) |
| NO | ปลายอีกด้านของสายไฟที่ตัดออก (ด้านไปยังพอร์ตชาร์จ) |
| NC | ไม่ใช้งาน |

ตารางที่ ก.1 การต่อขาของโมดูลรีเลย์

## ก.3 ข้อควรระวังในการต่อวงจร

- จุดต่อลงดินของทุกอุปกรณ์ต้องเชื่อมถึงกันทั้งหมด

- ห้ามต่อแรงดัน 12 โวลต์เข้าขาสัญญาณของไมโครคอนโทรลเลอร์โดยตรง

- วงจรจ่ายไฟเลี้ยงไมโครคอนโทรลเลอร์ต้องแยกออกจากวงจรที่ผ่านรีเลย์

- ควรติดตั้งฟิวส์ที่สายขั้วบวกซึ่งออกจากแบตเตอรี่ เพื่อป้องกันกระแสเกิน

- ก่อนเสียบไฟครั้งแรก ควรวัดแรงดันที่ปลายสายก่อนเข้าขาสัญญาณด้วยมัลติมิเตอร์ เพื่อยืนยันว่าไม่เกิน 3.3 โวลต์

# ภาคผนวก ข

โครงสร้างข้อมูลและรายการไฟล์โปรแกรม

## ข.1 โครงสร้างข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง

| เส้นทาง | ชื่อข้อมูล | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
| /live | battery | เปอร์เซ็นต์ประจุแบตเตอรี่ |
|  | voltage | แรงดันแบตเตอรี่ หน่วยโวลต์ |
|  | generator | แรงดันจากชุดผลิตไฟฟ้า หน่วยโวลต์ |
|  | uptime | เวลาที่บอร์ดทำงานต่อเนื่อง หน่วยวินาที |
|  | heap | หน่วยความจำคงเหลือ |
|  | ip | หมายเลขประจำเครื่องในเครือข่าย |
|  | relayState | สถานะรีเลย์ เปิดหรือปิด |
|  | remainingSeconds | เวลาคงเหลือ หน่วยวินาที |
| /history | batt | เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เฉลี่ยรายชั่วโมง |
|  | gen | แรงดันชุดผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยรายชั่วโมง |
| /stations | relayState | คำสั่งเปิดหรือปิดรีเลย์ |
|  | remainingSeconds | เวลาที่ซื้อไว้ หน่วยวินาที |
|  | sessionId | รหัสประจำรอบ ใช้ตัดสินการเริ่มรอบใหม่ |
|  | packageName | ชื่อแพ็กเกจที่ผู้ใช้เลือก |
| /payments | amountSatang | ยอดชำระ หน่วยสตางค์ |
|  | seconds | จำนวนวินาทีที่ได้รับ |
|  | paidAt | เวลาที่ชำระเงินสำเร็จ |

ตารางที่ ข.1 โครงสร้างข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง

## ข.2 รายการไฟล์โปรแกรม

| ชื่อไฟล์ | หน้าที่ |
| --- | --- |
| station_controller.ino | โปรแกรมบอร์ดควบคุมสถานี วัดแรงดัน ควบคุมรีเลย์ และเขียนข้อมูลขึ้นฐานข้อมูล |
| display_unit.ino | โปรแกรมบอร์ดแสดงผล อ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงบนจอ |
| index.html | หน้าเว็บติดตามข้อมูลพลังงาน |
| pay.html | หน้าเว็บสำหรับผู้ใช้เลือกแพ็กเกจและชำระเงิน |
| server/index.js | เซิร์ฟเวอร์ชำระเงิน สร้างรหัส QR และรับแจ้งผลการชำระเงิน |
| server/packages.js | กำหนดราคาและระยะเวลาของแพ็กเกจ |
| server/firebase.js | ส่วนติดต่อกับฐานข้อมูลกลาง |
| firebase-rules.json | กฎความปลอดภัยของฐานข้อมูล |

ตารางที่ ข.2 รายการไฟล์โปรแกรมในโครงงาน

[หากโรงเรียนกำหนดให้แนบรหัสโปรแกรมทั้งหมด ให้พิมพ์เนื้อหาของไฟล์ข้างต้นต่อท้ายภาคผนวกนี้ โดยใช้แบบอักษรชนิดความกว้างคงที่ เช่น Consolas หรือ Courier New]

# ภาคผนวก ค

ภาพประกอบการดำเนินงาน

[ภาคผนวกนี้เว้นไว้สำหรับแนบภาพถ่าย ให้ใส่ภาพพร้อมคำบรรยายใต้ภาพตามรายการด้านล่าง]

- ภาพชุดอุปกรณ์ก่อนประกอบ

- ภาพการต่อวงจรแบ่งแรงดันและการวัดค่าด้วยมัลติมิเตอร์

- ภาพการต่อโมดูลรีเลย์

- ภาพตู้ชาร์จที่ประกอบเสร็จแล้ว ทั้งภายนอกและภายใน

- ภาพหน้าจอแสดงผลขณะทำงาน

- ภาพหน้าเว็บติดตามข้อมูลพลังงาน

- ภาพหน้าเว็บชำระเงินและรหัส QR

- ภาพข้อมูลในฐานข้อมูลหลังชำระเงินสำเร็จ

- ภาพการทดสอบชาร์จโทรศัพท์จริง

- ภาพคณะผู้จัดทำขณะปฏิบัติงาน